Установка оперативной памяти

Прежде чем ставить оперативную память надо выяснить следующее:

- Какие модули установлены в системе: SIMM илиDIMM?

- Какая разновидность памяти у вас в ПК и какие параметры модулей?

- Какое максимальное количество оперативной памяти можно установить в системе?

- Сколько слотов(разъёмов) для памяти имеется на материнской плате?

Подготовка к установке

- Выполните резервное копирование системы.

- Выключите компьютер и отсоедините все внешние устройства

- Снимите крышку с корпуса компьютера(сохранив все крепежные винты). При работе не используйте отвертку с электрическим проводом.

- Перед тем, как достать новый модуль памяти из коробки, снимите с себя заряд статического электричества, прикоснувшись к металлическому шасси ПК.

- Модули следует устанавливать аккуратно, не прилагая излишних усилий.

Замена модулей SIMM

- Отыщите на материнке белые, желто-коричневые или чёрные разъемы с металлическими либо пластмассовыми защелками на концах. Это разъемы для SIMM.

- Если сначала нужно заменить старые модули памяти на новые, то после выключения компьютера нужно подождать хотя бы 10 секунд. Затем осторожно отодвиньте защелки, чтобы освободить SIMM. Наклоните модуль по направлению к передней части разъема и осторожно выньте.

- Возьмите новый модуль за торцы и вставьте в разъем под углом ~45 градусов. Убедитесь, что он стоит так же как и остальные модули.

- Совместите край модуля с пазом разъёма. Прижимая SIMM к нижней части разъёма( с контактами), поворачивайте модуль вверх до фиксации металлическими защелками.

Установка DIMM

- Перед тем ,как вынуть модуль памяти(если вы его не сняли до этого), подождите 10 с после выключения компьютера.

- Нажмите на толкатель эжектора на каждом конце разъема, чтобы вытолкнуть модуль DIMM из разъема.

- Чтобы установить новый, сориентируйте модуль с разрезом и совместите концы модуля DIMM с направляющим пазом в каждом толкателе разъема.

- Возьмите модуль DIMM за торцы платы. Вставьте в разъём сначала один конец, затем другой. Одновременно нажмите на края модуля, пока не зафиксируются  защелки толкателя. Не вставляйте DIMM, нажимая на его центральную часть.