Замена процессора

При замене процессора надо учитывать некоторые факторы:

- Подходит ли новый процессор к вашей материнской плате?

- Хватит ли мощности вашего блока питания на обеспечение питанием  нового процессора и всех остальных компонентов компьютера?

- Совместим ли новый процессор с остальными составляющими вашего ПК?

Непосредственно замена

- Сделайте на всякий случай рез6ервные копии всех необходимых файлов.

- Отыщите на «маме» процессор. Это керамическое корпус квадратной формы с радиатором и \ или кулером.

- Удалите старый процессор из разъема, отодвинув рычаг. Если он снабжен вентилятором, отсоедините его от источника питания. Если ваш процессор установлен в ZIF-разъёме, то следуйте следующим правилам. Для снятия процессора требуется нажать на рычажок, , который находится сбоку, отвести его в сторону и  поднять вверх. После этого чип легко извлекается из разъёма. Если не достаёте до рычага руками, используйте отвёртку. Вы должны чувствовать, что чип достаётся легко. Доставайте его крайне осторожно.

- Если нужно, установите перемычки, задающие напряжение , тактовую частоту и коэффициент умножение частоты. В инструкции указывается, что нужно устанавливать.

- Возьмите новый чип за края корпуса. Обратите внимание, что как правило, один из угловых выводов процессора отсутствует- это и есть угол с контактом №1 разъема. Установите новый процессор. Если вы устанавливаете проц в ZIF-разъём, то удостоверьтесь, что  разъем разблокирован(рычаг поднят вертикально), иначе можно повредите проц. Поместите новый процессор в разъём. Если всё сделано правильно, то процессор должен войти в него плотно, но без усилий. Закрепите процессор, повернув рычаг горизонтально вниз и поставив его на защелку.

- Проверьте новый процессор. Подключите все шнуры и кабели, включите машину. Если что не так(нестабильная работа, перегрузка БП, отказе компа загружаться) обратитесь к инструкции. Всё на месте??? Всё подключено??? Удостоверьтесь, что вентилятор правильно подсоединенён. Если опять не работает, обратитесь в службу тех.поддержки.

- Конец. Выключите Комп и закройте корпус. Порадуйтесь его возросшему быстродействию.