Замена видеокарты и монитора

Если вы геймер, профи или просто пользователь WEB, то вам просто необходимо иметь современный монитор и видеокарту. Видеокарта позволит вам глубоко окунуться в мир игр, а современный монитор позволит сохранить здоровье(зрение).

Замена видеокарты

Всё очень просто. Понадобится диск с драйверами, отвёртка, собственно видеокарта и 20-30 минут свободного времени.

- Выключите компьютер и монитор и отсоедините их от сети. Снимите крышку с корпуса и прикоснувшись к ней, снимите с себя статистическое электричество.

- Отключите монитор. Он подключён  к системному блоку с задней стороны корпуса и связан кабелем с видеокартой, которую вы хотите заменить.

- Отвинтите старую плату, не потеряв при этом винт. Положите его в отдельное место(в конверт например). Снимите видео карту. Найдите свободный слот для новой платы. Установите плату. В разъеме AGP обратите внимание на пластмассовую защелку, которая крепит специальный выступ на конце платы. Обращайтесь с ней осторожно.

- Закрутите винт, которым плата крепится в слоте.

- Верните крышку компьютера на место.

- Подключите монитор к видеоплате.

- Подключите монитор и компьютер к сети.

- Если видеоплата стандарта PLUG-and-Play, Windows распознает её автоматически. Далее установите  драйвера.

Установка нового монитора

Раз уж вы установили видеоплату, то установите монитор не составит большого труда

- Выключите компьютер и монитор и отсоедините их от сети. Отсоедините старый монитор от компа- выньте кабель из разъема на задней стенке системного блока и аккуратно отложите его в сторону.

- Распакуйте новый монитор. Проверьте наличие кабеля питания и кабеля передачи видеосигнала. Сохраните упаковочную коробку!!!

- Прикрепите подставку, если она съемная.

- Установите монитор на рабочий стол.

- Подключите видеокабель монитора к видеоплате с обратной стороны компьютера. Подключите кабели питания.

- Включите компьютер и монитор.

- Установите программные драйвера, входящие в комплект.

- Подберите соответствующие установки для вашего НОВОГО монитора.

- Работайте на здоровье.